无线手持控制器

LH-T16

使用说明书

V1.0

广州蓝海赛尔智能科技有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需提前通知且不承担任何责任。

# 一、使用需知

尊敬的用户，感谢您选择使用我们的产品。

使用本产品前请仔细阅读此说明书，并按照说明书的步骤操作。

收货检查

打开设备包装箱校验物品，务必检查小部件的包装材料，对照产品装箱清单或者下列项目检查包装箱中的物品：

| 无线手持控制器 | 1台 |
| --- | --- |
| 使用说明书 | 1本 |
| 合格证 | 1个 |

安全注意事项

在使用和操作设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况。

·清洁和维护前，请停止使用本设备，断开电源。

·请勿擅自拆卸或改装设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内，设备发生故障时请联系授权服务中心。

·电源：内置3.6V/800mA锂离子电池，长时间不使用本机时，应关闭电源开关。

·充电：为手持控制器充电时，建议您用现有的手机充电器以及micro-USB 数据线。

·发射器严禁雨淋、浸水。

·接收器只能使用直流5V供电。

·请勿拆解或改装控制器、插入异物、浸入水或其它液体中，以免引起电池漏液、过热、起火或爆炸。

·将设备置于通风、干燥场所下工作，避免过热、潮湿、积灰、远离热源，使设备能够可靠的工作。

# 二、功能及应用

功能：

·无线连接，无线传播距离大于100米

·内置120秒录音，单曲循环播放

·外插TF卡，支持MP3单曲/循环播放

·蓝牙连接播放

·直接喊话扩音

·发射器小巧精致，可入口袋携带

·LED工作状态指示

·功能按键独立操作

·支持外接音频远距离传输

·锂电池供电，应用时间长

应用：

产品适用于车顶宣传、广场舞指挥、商场宣传、自由市场叫卖等。

# 三、产品说明

① 充电口：micro-USB充电、MP3曲目下载。

② TF卡插口：可播放TF卡的MP3曲目。

③ 话筒口：内置话筒，可用来录音和喊话，保持喊话距离3~5厘米。

④ 充电指示灯：充电状态指示灯红色，充满变绿色。

⑤ LED显示屏：显示工作状态。

⑥ 警报音：短按播放警报音，再短按结束播放。

⑦ 喊话：短按该键，进入喊话模式，再短该键结束喊话。

⑧ 录音：长按（3秒）“录音”键，开始录音，再次短按该键，结束录音（120秒录音，每次录音前都会自动删除上次所录制的录音文件）

⑨上一曲：MP3状态模式下，可选择上一曲歌曲。

⑩ 播放录音：短按该键，循环播放所录制的录音文件。

⑪ 下一曲：MP3状态模式下，可选择下一曲歌曲。

⑫ 对码：发射器对码按键。

⑬ 模式键：短按该键，在AUX（音频）-Lod（MP3）-nob（蓝牙）循环切换。

⑭ 播放/暂停：MP3状态下，短按暂停、播放转换。

⑮ 音量+：短按逐级增大发射器的输出音量，长按快速增大音量。

⑯ 音量-：短按逐级减小发射器的输出音量，长按快速减小音量。

⑰ 单曲循环：MP3状态下，短按该键，单曲循环和全部循环切换。

⑱ AUX：外接音频输入接口。

⑲ 电源开关键：如左图，向上拨动开机，向下拨动关机。

# 四、安装操作

对码方法：本机出厂前已对好码，接收效果良好的情况下，请勿使用对码功能。同时长按发射器和接收器上的“对码”按键，15秒以上开始对码 ，对码过程中接收器上的指示灯常亮，等指示灯熄灭同时松开发射器接收器的对码按键，对码成功。

蓝牙功能：在模式功能切换到nob（蓝牙）时，用手机搜索连接蓝牙设备，本机蓝牙名称：Biuetooth

接收器

1、电源：直流12V供电，红黑线中红色正极、黑色负极。

2、对码按键：如右图，接收器上对码按键和发射器对码按键配合使用。本机出厂前已对好码，接收效果良好的情况下，请勿使用对码功能。

3、对码指示灯：与对码按键配合使用，可以指示对码状态。从亮到灭表明对码过程。

# 五、简易故障排除

| 故障现象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 开机后LED显示不亮或闪一下 | 电池没电，请充电 |
| 手持控制器显示正常，喇叭不响 | 参照“对码方法”重新对码 |
| 噪声大，有时控制不到 | 有电磁干扰或手持端与喇叭距离太远 |
| 连不上蓝牙 | 关闭手机和控制器，重新连接 |
| 充不上电 | 充电线失效或Micro-USB充电插座脱落 |

# 六、性能参数

·录音时长：＞120秒

·无线控制距离：＞50米，无干扰环境

·播放格式：MP3、WAV

·频响：±1.5dB  @100~8000Hz

·失真：＜3%

·发射器工作时间：满电连续5小时

获取更多信息

消费者服务热线：13688898158

扫描以下二维码，关注官方微信以及产品使用指南。

关于本手册

手册内所描述的某些特性和功能可能由于产品差异、当地网络不支持而无法实现。因此，本手册中描述的功能、图示与实际产品并非完全一致，请以实际产品为准。

版权所有©广州蓝海赛尔智能科技有限公司保留一切权利。

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。

广州蓝海赛尔智能科技有限公司

Guangzhou Lanhaisaier Intelligent Technology Co.,LTD